全自动生化分析仪

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动生化分析仪 | 65万元 | 1台 | 65万元 |

二、主要技术参数

1.处理速度：≥ 800测试/小时（不含ISE）；

2.使用范围：可进行常规生化（肝功、肾功、心肌酶谱、电解质、血脂等）；免疫（免疫球蛋白、肿瘤标志物等）；治疗药物监测（地高辛、茶碱等）测定等；

3.分析方法 ： 1点终点法、2点终点法、多点终点法、普通速率法、线性扩展速率法、最大速率法；

4.样品量 ：1.5─ 35.0μl（0.1μl步进）；

5.试剂量：20－345μl（1μl步进）；

6.反应液体积 ：80 ─ 360μl（最小体积为80μl ）；

*7.反应杯 ：永久使用的新型硬质玻璃（光径：≤5mm）；

*8.温度控制：循环水浴；

*9.搅拌：采用压电搅拌技术，避免产生气泡，减少携带污染，提高混匀效率；

*10.携带污染率：≤0.1ppm

*11.波长：340nm～804nm（≥16个波长）；

- 12.软件功能：线性扩展功能，再演算功能。