诊断型听力计

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 诊断型听力计 | 20万元 | 1台 | 20万元 |

二、主要技术参数

1.可测试功能：气导听阈、骨导听阈、声场测听、言语测听、高频测听、耳鸣评估、诊断、治疗、特殊测试；

2.通道数：两路独立的刺激和掩蔽通道；

3.频率输出范围：

3.1 高频：125Hz～20000Hz

3.2 声场输出：125Hz～20000Hz；

4.频率输出精度：≤±0.03%；

5.频率特定听觉评估FRESH噪声：频率范围125～12500Hz，可应用于儿童行为测听刺激声；

6.耳鸣测试Tinnitus tests：可进行耳鸣频率、响度匹配，残余抑制试验，最小掩蔽级测试，具有耳鸣问诊表、耳鸣残疾评估量表等。